| PL41E - PL41EM |  |
| --- | --- |
| PL41EM. |
| ESPRESSO MACHINE TO BE USED WITH GROUND COFFEE/PODS |  |

LEÍRÁS:

| - hideg víz tartály - csésze melegítő - jelző lámpa: gőzőlésre/kávé készítésre kész - gőzszabályzó - felső szűrőtartó fej - gőzölő kar - kivehető vizelvezető tálca - filtertartó kar - 1 adagos filter - 2 adagos filter | - be/ki kapcsoló - gőz kapcsoló - kávé kapcsoló - jelző lámpa: a gép be van kapcsolva - kávé tömörítő - tamper - mérő kanál - nyomésmérő - POD tartó - kivehető víztartály fedő - vízszint jelző |
| --- | --- |

Használati utasítás:

### a gép indítása:

- Vegye ki a gépet a csomagolásból és bizonyosodjon meg róla. Hogy az összes tartozékot kivette e (védőtáska tartalmazza).

- helyezze a gépet sík területre és rakja biztonságos távolságra más meleg dolgoktól és a vízcsaptól.

- Nyissa fel a víztartály tetejét  és vegye ki a tartályt  úgy hogy ne sértse meg a tartály belsejét

- Töltse meg a tartályt hideg vízzel.

- Rakja vissza a víztartályt a gépbe és ellenőrizze, hogy a vízcsövek nem sérültek meg és hogy a szűrő jól illeszkedik, csukja be fedelét.

- Rakja hálózatba a gépet. Ellenőrizza, hogy medfelelő e a hálózat.

- Helyezze  a filtert a tartó karba (8) és tegye a felső szűrő (5) alá és fordítsa el balról jobbra. Hagyja így amíg meleget kap és használatra kész lesz.

- kapcsolja be a gépet a be/ki kapcsolóval. (11). A beépített lámpa megerősíti, hogy használatra kész  .

- kapcsolja be a gőz kapcsolot (12) Mikor a lámpa világít (3) (A 9-11 pontokban leírt utasításokat csak az első beüzemelésnél kell elvégezni. )

- nyissa ki a gőzszabályzót (4). Tegyen a gőzkar (6) alá tároló edényt.

- Először víz fog kifolyni a gőzfúvókán (6), kapcsolja ki a gőzkapcsolót (12) majd zárja el a gőzszabályzót (4)

- az alábbi folyamtok után hagyja bekapcsolva a gépet.

### espresso készítése:

- Ellenőrizze a víztartályt  (1) töltse meg vízzel.

- Kapcsolja  a be/ki kapcsoló gombot (11)a lámpa (14) jelzőlámpa (3)működésbe jön. Csak akkor csinálja ezt a műveletet, ha gép  kikapcsolva van. Ha nincs kövesse a következő pontot.

- Amint a jelzőlámpa kialszik (3) a készülék használatra kész.

- helyezze az egyadagos (9) vagy a kétadago (10) csészeszűrőt a szűrőtartóra (8)

- Rakjon kávét a tartályba (17)

- nyomja meg a a gombot (21) a szűrővel (8) hogy elindítsa a kávé őrlését. Ha megkapta a kívánt mennyiségű kávét vegye le a szűrőtartó kart. (8).

- A kávét a tömörítővel tömörítse.  (15).

- Helyezze a szűrő tartót (8) a felső szűrő fejre (5) és fordítsa erősen jobbra és rakja a csészét alá (7).

- nyomja meg a kávé kapcsolót (13).

- ha megkapta kívánt myennyiségű kávét, nyomja meg újra a kávé kapcsolót. (13).

- Vegye le a szűrőtartót (8) és dobja el a kávézaccot.

### gőzölés:

- Ellenőrizze a víztartályt  (1) töltse meg vízzel a vízszint.

- Nyomja meg a be/ki kapcsoló gombot (11):a jelzőlámpa működésbe jön. Csak akkor csinálja ezt a műveletet, ha gép  kikapcsolva van. ba bevan, kövesse a következő pontot.

- Nyomja be a gőzőlő gombot (12)

- Amint jelző világít a gép használatra kész.

- Nyissa ki a gőzszabályzó fejet (4).Először egy kis víz fog lefolyni, utána gőz.

- Rakja a csészét a gőzölő cső alá(6) és fordítsa el a fejet (4) teljesen.

- Ha az italt felgőzölte, zárja el a gőzszabályzó fejet.(4) és kapcsolja ki gőz kapcsolót (12).

- Óvatosan tisztítsa meg a gőzölő/ forró víz fejet (6).

Hasznos tippek:

- A szűrőket (9-10) nem szükséges minden használat után elmosni, de ellenőrizze hogy ne legyenek eltakarva

- A legjobb eredmény érdekében javasoljuk, Hogy a csészét a melegítse fel a kávé készítés előt.

Rendszeres karbantartás és óvintézkedés

- Ajánlatos minden használat után tisztítani, a gözölő kart(6) és a szűrő tartót (8).

- Havonta egyszer ajánlott a készülék vízkőtelenítése és a felső szűrő  (5)  takarítása vakszűrő segítségével.

- A tisztításhoz ajánlatos megnedvesített ruhát használni.

- Ne hagyja magára a gépet. És ne rakja vízbe a gépet.

- Csak felnőttek használhatják, tartsák távol gyerekektől.

- ne mossa a szűrőt és a szűrű tartót mosógépben

Technika adatok:

Feszültség: 230 V – 50/60 Hz

Áram: 1050 W

Melegítési idő: ca. 3 min.

nyomás: 15 bar

víztartály: 2,7 litres

Méretek (HxLxD): 34*23*27 cm
Súly: 9 kg

Működik őrölt kávéval és kávépárnával.

PL41EM/110: 120V - 60Hz

Meghibásodás:

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket, ami a leninkább naprakész technikai újításokkal készült

Kövesse óvatosan az egyszerű működési leírást, mely figyelembe veszi a biztonsági előírásokat, mellyel a legjobb teljesítményt nyújtja és megbízhatóságát értékelni fogják a következő években

Kérem alkalmazza az alábbi leírsokat a leggyakrabban előforduló problémákra , hogy megodhas  őket:

| Probléma | Ok | Megoldás |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A kávé nem krémes | 1.a kávékeverék nem jó a gépbe 2.helytelen őrlés 3. Túl kevés kávé a tartóban: a manometer 8 bar alatti nyomast jelez 4. A filtertaró nem ilesszkedi a felső szűrő gyűrűre | 1. Használjon másik kávépárnát 2. állítsa be a kávédarálót 3. Rakjon több kávét a tartóba és nyomja bele óvatosan 4. Rögzítse a filtertartó kart a felső szűrőre |  |  |  |
| A kávé túl hideg | 1. A gép nem érte el a megfelelő hőmérsékletet 2. A filter tartzókar nem előmelegített 3. A csésze nincs előmelegítve 4. Thermostat meghibásodott. | 1. Nézze a “a gép indítása” és a “az espressokészítése” 2. A filtertaró a vízzel együtt felmelegdett– nézze a gép indítása felíratot 3. helyesen melegítsa a csészéket a csésze-melegítőn (2) 4. vegye fel a kapcsolaot a szervíz központtal |  |  |  |
| A kávé túl gyorsan jön | 1. a kávé túl durvára van örőlve 2. Túl kevés a kávé 3.nem megfeleló a nyomás 4. a kávé rossz vagy nem megfelelő | 1. Használjon finomabb darálást 2. Rakjon több kávét a tartóba 3. erősebben tömörítse a kávét 4. különböző kávé, keveréket használjon |  |  |  |
| A kávé kifolyik a filter tartókar között | 1.A filtertartó nem helyesen van beillesztve 2. túl sok kávé van a tartóban 3. A filtertartó széle nem tiszta. 4. A douche seal meghibásodott | 1. Illessze be helyesen a filtertartót 2. Rakjon kevesebb kávét a tartóba 3. Tisztítsa meg a kávétartó szélét és a felső szűrő fejet 4. Hívja a legközelebbi szervíz központot |  |  |  |
| A kávé csak cseppekben jön | 1. túl erősen őrölt a kávé 2. túl sok kávé van a tartóban 3. a kávét túl erősen nyomja 4. a felső szűrő piszkos | 1. Finomabb őrlést használjon 2. Rakjon kevesebb kávét a tartóba 3. sokkal gyengébben nyomja a kávét 4. Takaritsa meg a fejet , használjon vakszűrőt. |  |  |  |
| A gép nem gőzöl | 1. A vízcső elzáródott 2. hiányzik a víz a tartályból | 1. Tisztítsa meg a csövet tűvel 2. nézze meg a “a gép indítása ”felíratot |  |  |  |
| nem jön kávé; a gép 0 bar nyomás jelez | 1. Hiányzik a víz a tartályból 2. a gözölő be van kapcsolva | 1. töltse meg a tartályt 2. kapcsolja ki a gőzölőt |  |  |  |
| nem jön kávé és a manométer több, mint 14 bar nyomást jelez | 1. A kávé túl apróra van őrölve 2. Túl sok kávé a tartályban 3. Túl erősen nyomja a kávét 4.A felső szűrő piszkos | 1. használjon durvább örlést 2. rakjon kevesebb kávét a tartóba 3. nyomja gyengédebben a kávét 4. takarítsa meg a fejet |  |  |  |
| a gép nem működik és a bekapcsol gomb nem jelez | 1. nincs áram 2. A kábel nem jól van bedugva 3. a kábel megsérült | 1. Helyezze vissza a gépet az áramforrásra. 2. dugja be helyesen a kábelt 3. vegye fel a kapcsolaot a szervíz központtal egy jó kábelért |  |  |  |
| a bekapcsol gomb jelez, de a gőzőlő jelző nem működik 10 percen belül | 1. Termostat meghibásodott 2. a melegítő elem meghibásodott | 1. vegye fel a kapcsolaot a szervíz központtal 2. vegye fel a kapcsolaot a szervíz központtal |  |  |  |

A beillesztett adatok és képek bemutatják hogy hogyan változtassunk előzetes észrevétel nélkül , hogy fejlesszük a gép teljesítményét .

Fontos információk a gép helyes használatára összhangban az 2002/96/EC irányelvvel A működés végén a terméket vigye speciális huuladékgyűjtő helyre vagy szállítsa visza olyan forgalmazónak, aki foglalkozik speciális visszagyűjtéssel. A háztartási készülékek szelektív gyűjtésével megelőzhetjük a környezetre és az egészségre mért káros következményeket, amellyel jelentős energiát és alapanyagforrásokat takaríthatunk meg. A terméken elhelyezett áthúzott szemeteskuka embléma is a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára hívja fel a figyelmet.. CE megfelelőségi nyilatkozat Gemme Italian srl, mint gyártó saját felelőségének teljes tudatában kijelenti, hogy a PL042E PL042EM cikkszámú termék összhangban van az alábbi irányelvekkel: CEI EN 60335-1, CEI EN 60335-2-15 Illetve igazolja, hogy a fent említett termék megfelelt az EMC elektromágneses kompatibilitás tesztjének. A nyilatkozatok tükrében kijelentjük, hogy a gyártó cég speciális engedélye nélkül a termék nem változtatható..

Castegnato, 2/11/2014

Amministratore Delegato

|  | Gemme Italian Producers srl Via del Lavoro 45 - I - 25045 Castegnato (BS) Italy Tel: +39 030 2141199 - Fax: +39 030 2147637 www.lelit.com - lelit@lelit.com - P.Iva 03426920173 |
| --- | --- |