Felhasználói kézikönyv

| Termék cikkszáma | AVX DB1 PLUS |
| --- | --- |
| Hálózati feszültség | AC220-240V,50Hz/60Hz |
| Fogyasztás | 1700W-2000W |
| Víztartály kapacitás | 1.7L |
| Pumpa nyomás | 15Bar |

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK：

Mielőtt megkezdené a termék használatát, kérjük figyelmesen olvassa végig a felhasználói kézikönyvben leírtakat. Nem vállalunk felelősséget a hibás használatból eredő károkért.

- Ellenőrizze, hogy a hálózati áramforrás megfelel-e a kávégép adattábláján található kritériumoknak.

- A készülék földelt hálózati csatlakozóval érkezik. Ellenőrizze le, hogy a fali aljzat és a ház elektromos rendszere megfelelően van-e földelve.

- A termék gyermekektől távol tartandó. A terméket csökkent fizikai, érzékelés és észlelési képességgel rendelkező személyek, csak felügyelet mellett használhatják.

- Soha ne helyezze a gépet hőforráshoz közel (mint például elektromos, gázos sütő stb).

- Távolítsa el a fali aljzatból a dugaljt, amennyiben nem használja a gépet, vagy megtisztítani készül azt.

- Amennyiben megsérül a hálózati kábele a kávégépnek, úgy a továbbiakban tilos azt használni! Ez vonatkozik azokra az esetekre is, amikor működési rendellenességet tapasztal. Ezekben az esetekben azonnal keresse fel a szervizközpontot, vagy a termék forgalmazóját.

- Olyan kiegészítő, alkatrész használata, melyet a gyártó nem hagyott jóvá, tűzhöz, áramütéshez és személyi sérüléshez vezethet.

- Ha a gép meghibásodott, kérjük, ne használjon más gyártótól származó alkatrészeket a javításhoz, mert ez problémát vagy potenciális veszélyt jelenthet a felhasználó számára.

- Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel sehol ne törjön meg, ne szoruljon be és ne feszüljön éles tárgyaknak, felületeknek.

- A kábel ne lógjon le az asztalról, konyhapultról és ne érjen hozzá forró felületekhez.

- Soha ne érjen hozzá a forró felületekhez a kávégépen. Használja az erre kialakított biztonsági-zónákat (szűrő tartó kar nyele, gőzcsövön található gumi stb.).

- A tűzesetek, áramütés és személyi sérülések elkerülése érdekében soha ne mártsa a gépet, annak hálózati kábelét semmilyen folyadékba!

- A kávégépet védeni kell a fagyástól. Ez a kávégép meghibásodásához vezethet.

Ne töltsön több mint 1,7 liter vizet a víztartályban, a vízszint soha ne érjen a víztartályon található "MAX" jelzés fölé. Amennyiben a kávégép leesett a földre, vagy furcsa működést produkál, azonnal hagyja abba annak a használatát és húzza ki a fali aljzatból.

- A kávégépet beltéri használatra tervezték, tilos azt a szabadban használni. Beltéri szobahőmérséklet: 0-55 ℃.

KÉRJÜK ŐRIZZE MEG A FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVET!

*GÉP FELÉPÍTÉSE

KIZÁRÓLAG OTTHONI HASZNÁLATRA

Termék mérete:310X220X370MM

Figyelmeztetés: A gép használatához őrölt kávét kell használni. A gép egy központi szerkezetből áll, az eszpresszó és a gőz/forró víz előállításához.

*KIEGÉSZÍTŐK

| Tamper | Adagoló kanál | Dupla kifolyós szűrőtartó kar | Egy adagos szűrő |
| --- | --- | --- | --- |

*FUNKCIÓK

| Gomb | Megnevezés | Funkció |
| --- | --- | --- |
|  | Bekapcsológomb | Be/kikapcsolás |
|  | Kávé készítés kézi működtetéssel | Kávékészítés/leállítás |
|  | Kávé készítés automata működtetéssel | Kávékészítés/leállítás |
|  | Display kijelző | Hőmérséklet beállítás： Kapcsolja be a készüléket, hosszan nyomja (3 másodperc) meg“+”gombot; a kijelzőn az érték villogni kezd; ezt követően a “+/-”gombok segítségével módosíthatj a hőmérséklet értéket; 5 másodperc után a beállított hőmérsékleti érték automatikusan elmentődik és a gép visszaáll készenléti üzemmódba. Előáztatás beállítása: Kapcsolja be a készüléket, hosszan nyomja (3 másodperc) meg“+”gombot; a kijelzőn az érték villogni kezd; ezt követően a “+/-”gombok segítségével módosíthatj a az előáztatás hosszát; 3 másodperc után a beállított előáztatási idő automatikusan elmentődik és a gép visszaáll készenléti üzemmódba.(Alapértelmezett beállítás: 2 másodperc, beállítható érték: 0-30 másodperc között) |

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT：

- Bekapcsolást követően a gép automatikusan elkezdi pumpálni a vizet. Nyomja meg a kávékészítés gombot, hogy a boilert feltöltse vízzel, addig amíg a kifolyó csőből elkezd kifolyni a víz. Ezt követően kapcsolja ki a kávékészítés gombot így a gép átvált az előmelegítés üzemmódba.

- Használat közben ügyeljen a felforrósodó alkatrészekre, mint a kifolyó- vagy a gőzcső. Ne tegye fölé vagy rá a kezét semmilyen okból kifolyólag.

A. ELSŐ HASZNÁLAT

- Vegye ki a kávégépet és a tartozékait a dobozból. Ellenőrizze, hogy minden kiegészítő és alkatrész megtalálható-e a lista alapján.

- Tisztítsa meg a levehető alkatrészeket.

- Végezze el a "B" és "D" részben leírtakat (ezúttal kávéőrlemény nélkül). 2-3 alkalommal.

B. ESPRESSZÓ KÉSZÍTÉSE

- Nyissa ki a víztartály fedelét és töltse azt fel hideg, tiszta vízzel. A víz mennyisége ne haladja meg a "MAX" feliratot.

- Tegye vissza a víztartályt a helyére és csukja le annak a tetejét.

- Csatlakoztassa a kávégépet a hálózati áramforráshoz, majd nyomja meg a bekapcsoló gombot. Ekkor az összes jelzőlámpa felvillan körülbelül 1 másodpercre. A kávégép automatikusan elkezdi pumpálni a vizet, körülbelül 8 másodperc alatt. Ezt követően a kávé és forró víz jelző elkezd villogni. Ekkor a kávégép elkezd előmelegíteni. Ez körülbelül 3 percet vesz igénybe. A kávé és forró víz jelzők végig világítani fognak.

- Vegye le a szűrőtartó kart és tegyen bele megfelelő mennyiségű és minőségű kávéőrleményt. Majd tömörítse le a kávéőrleményt a szűrőkosárban. Érdemes a szűrőkosár peremét megtisztítani visszahelyezés előtt, ezzel is óvva a kávégépet és a gumitömítést.

Megjegyzés: Amennyiben túl sok kávéőrlemény marad a szűrőkosár peremén, vagy nem tiszta a kartömítés, az szivárgáshoz vezethet.

- Egyik kézzel tartsa a kávégépet, a másikkal pedig helyezze a szűrőtartó kart a fejegységbe, majd jobbra fordítva rögzítse azt a helyére.

- Tegyen kávéscsészéket a kifolyó alá.

- Automatikus kávéfőzés: nyomja meg az automata kávégombot, a gép megkezdi a vízpumpálást, és a kávéfőzést a kifolyóból, majd a gép automatikusan leáll.

- Kézi kávéfőzés: nyomja meg a kézi kávéfőző gombot, a gép megkezdi a vízpumpálást, és a kávéfőzést a kifolyóból. A kívánt kávémennyiség elérése után nyomja meg újra a gombot a leállításhoz.

Megjegyzés: Ne használja a gépet felügyelet nélkül, mert az időnként kézi működtetést igényel.

- A befejezés után vegye ki a szűrőtartót, üsse ki és azonnal tisztítsa meg forró vízzel, majd zárja vissza a következő használathoz.

Megjegyzés: Ellenőrizze rendszeresen a víztartályban lévő víz mennyiségét, töltse újra amennyiben szükséges.

- A JÓ KÁVÉ TITKA

Az őrölt kávé mennyisége és minősége nagyban befolyásolja a végeredményt. A lefolyási időnek 25 és 30 másodperc között érdemes lennie. Amennyiben az őrlemény túl durva, vizes, híg kávét kapunk. Ekkor a crema nagyon világos, ízre a kávé pedig kevésbé komplex, mondhatni gyenge. Ha az őrlemény túl finom, úgy szintén kevés crema lesz az italon, viszont annak a színe sötétbarna. szinte már fekete lesz. Ekkor a kávé keserű, ízileg túl „erős”. Fontos még megjegyezni, hogy érdemes frissen pörkölt kávét használni a megfelelő eredmény elérése érdekében.

C. TEJHABOSÍTÁS/CAPPUCCINO KÉSZÍTÉSE

- Először készítsen egy megfelelő nagyságú csészébe egy eszpresszót.

- Használjon hideg, hűtőben tárolt tejet, amely lehetőleg legalább 2,8 % zsírtartalmú és minél magasabb a fehérjetartalma.

Megjegyzés: Használjon rozsdamentes gőzölő edényt, melynek az átmérője 70 +/- 5. Ezt soha ne töltse tele, mert a gőzölés során a tej térfogata megnövekszik.

- Nyomja meg a gőzgombot és várja meg ameddig a gép készen nem áll a gőzölésre. A gőz lámpa villogni fog. Várja meg ameddig a gőz lámpa világítani nem kezd. Ekkor az előmelegítés megtörtént.

- Helyezze a gőzcsövet a gőzölő edénybe, úgy, hogy annak a végét a tej ellepje.

- Nyissa meg a kívánt gőzerősségig a gőzkart.

- Amikor elérte a kívánt eredményt, zárja el a gőzkart, majd vegye el a gőzölő edényt. Ekkor érdemes azonnal kifújni még egy kis gőzt és a gőzkar külsejét is megtisztítani a tejmaradékoktól. Ezt követően ráöntheti a gőzölt tejet az előbb elkészített eszpresszóra.

Mindig ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá a gőzkarhoz, illetve, hogy útjába ne álljon, mert az égési sérülésekhez vezethet.

D. FORRÓ VÍZ KÉSZÍTÉSE

7

1. Tegyen egy edényt a gőzkar alá;

2. Nyissa ki a gőzgombot. Ez után a kávé jelzőfénye folyamatosan világít, majd forró víz távozik a gőzkarból;

3. A leállításhoz zárja el a gőzgombot. (Ha 30 másodpercnél hosszabb ideig nyitja meg a melegvíz funkciót, a forró víz automatikusan leáll, a gőzgomb kikapcsolása normál állapotba kerül.)

Megjegyzés: Soha ne érintse meg a kávégép forró felületeit, különösen igaz ez a fejegységre, gőzkarra és a szűrőtartó kar fém részeire. Ennek elmulasztása súlyos sérülésekhez vezethet.

E. KAZÁN HŐMÉRSÉKLET ÉS AUTOMATIKUS KÁVÉKÉSZÍTÉS IDŐBEÁLLÍTÁSA

1. A kazán hőmérsékletének beállításához hossza nyomja meg (legalább 3 másodpercig) a “+” jelet a displayen; az érték elkezd villogni, amit a “+” és “-” gombok segítségével tud módosítani, várjon 5 másodpercig és ezt követően a beállított érték automatikusan elmentődik a gép pedig visszaáll készenléti módba (Alapbeállítás: 95℃, Beállítható érték: 80-102 ℃);

2. Időbeállítás automata kávékészítés esetén: hosszan nyomja meg az “automata kávékészítés gombot” és tartsa benyomva; a kijelzőn az értéket másodpercenként tudja léptetni. Ha eléri a kívánt időt, engedje el a gombot és ezzel az idő beállítása sikeresen megtörtént (A beállítási tartomány 10-120 másdperc).

3. Előáztatás időbeállítási tartománya: 0-30 másodpercig. Az alapértelmezett idő 2 másodperc.

5. Alapértelmezett értékek visszaállítása: Nyomja meg az automata kávékészítés gombot kb. 3 másodpercig, A kijelzőn 5 másodpercig villog a “888” felirat és ezt követően a gép visszaáll az alapértelmezett értékekre.

*HIBAELHÁRÍTÁS

| Probléma | Probléma oka | Megoldás |
| --- | --- | --- |
| Nem folyik víz a kávégpéből | Üres a víztartály | Öntsön vizet a tartályba. |
|  | A hálózati feszültség vagy frekvencia nem felel meg a kávégép által támasztott követelményesknek. | Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség és frekvencia megfelelő-e |
|  | A kávégép meghibásodott | Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel vagy a forgalmazóval. |
| Nem gőzöl a gép | Eldugult a gőzcső. | Tisztítsa meg a gőzcsövet. |
|  | Üres a víztartály | Öntsön vizet a víztartályba. |
|  | A kávégép meghibásodott. | Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel vagy a forgalmazóval. |
| A kávé a kar mellett folyik le. | Túl sok kávé van a szűrőtartó karban. | Kapcsolja ki a kávégépet. Amikor teljesen lehűlt tisztítsa meg a szűrőkosarat és a kartömítést. |
|  | A szűrőkosár pereme/kartömítés nem tiszta. |  |
|  | A fenti problémáktól eltérő ok. | Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel vagy a forgalmazóval. |
| A kávé lassan folyik vagy nem is folyik le | Túl finomra őrölt kávét használunk. | Durvábbra őrölt kávét használjon. |
|  | A szűrőkosár lyukai eltömődtek. | Tisztítsa meg a szűrőkosarat |
|  | A víztartály nincs felhelyezve. | Helyezze be a víztartályt. |
| Vízfolyás a kávégép alján | Tele van a csepptálca | Tisztítsa meg a csepptálcát. |
|  | Meghibásodott a kávégép | Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel vagy a forgalmazóval. |
| A kávégép nem működik | Nincs megfelelően csatlakoztatva a hálózatra. | Csatlakoztassa a gépet, megfelelően a hálózatra |
|  | Rövidzárlat | Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel vagy a forgalmazóval. |
|  | Meghibásodott a kávégép |  |
| Nem lehet tejhabot készíteni | A gőzjelző gomb nem világít | Várja meg amíg felvillan a gomb. |
|  | A hobsításhoz használt eszköz nem megfelelő | Keskeny, magas falú kancsót használjon a tejhabosításhoz. |
|  | Alacsony zsírtartalmú tejet használ | Használjon teljes tejet |
| E1 felirat jelenik meg a kijelzőn | Rövidzárlat | Ellenőrizze, hogy a szobahőmérséklet magasabb, mint 0℃/Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel vagy a forgalmazóval. |
| E4 felirat jelenik meg a kijelzőn | Rövidzárlat | Ellenőrizze, hogy a szobahőmérséklet magasabb, mint 0℃/Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel vagy a forgalmazóval. |
| E6 felirat jelenik meg a kijelzőn | A gőzgomb kinyitása a gőz visszaállítása/kiengedése nélkül több mint 300 másodpercig | Állítsa vissza a gőzgombot |

*TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Ehhez a kávégépet ki kell kapcsolni és meg kell várni, ameddig lehűl.

- Tisztítani csak puha, tiszta, nedves ronggyal lehet.

Megjegyzés: Soha ne használjon alkoholt, súroló és maró hatású anyagot.

Soha ne mártsa a gépet vízbe és egyéb folyadékba.

5

- Rendszeresen tisztítsa meg a gőzkart, annak kifolyóját.

- Rendszeresen tisztítsa meg a felsőszűrőt és a kartömítést.

- Ha szükséges használjon a kávés lerakódások eltávolítására speciálisan kifejlesztett tisztítószert.

- A leszedhető kiegészítőket forró vízzel lehet tisztítani. Mosogatógépbe tenni őket tilos!

*VÍZKŐMENTESÍTÉS

- Idővel vízkőlerakódás keletkezik a kávégépben, melyet célszerű ez okból 2-3 havonta megtisztítani.

- Tegye a vízben felhígított (kifejezetten erre a célra használatos) vízkőoldót a víztartályba. Ennek a használati utasítását mindig pontosan tartsa be! Ennek elmulasztása a kávégép meghibásodásához vezethet.

- Helyezze a szűrőtartó kart a fejegységre.

- Nyomja meg a kávé gombot és engedjen ki körülbelül 150 ml vizet, miután folyamatosan világít a kávé jelzőlámpa. Majd állítsa le a víz átengedését. Ezt követően kapcsolja be a gőz funkciót és amennyiben elérte a gőz hőmérsékletet gőzöljön körülbelül 2 percig. Majd zárja el a gőzkart. Ezután várni kell 15 percet.

- A 4-es pontban előzőleg leírtakat háromszor kell megismételni.

- Készítsen egy kávét (őrölt kávé nélkül), ismételje meg a 4. lépést 3-szor (nem kell 15 percet várni), majd csinálja addig, amíg nem marad víz a bojlerben;

- Ezt követően meg kell tisztítani a víztartályt és azt hideg, tiszta vízzel feltölteni. Majd a 4-es pontban foglaltakat öt alkalommal meg kell ismételni.

- Ismételje meg a 7. lépést legalább háromszor, hogy megbizonyosodjon a csövek tisztaságáról.

*FAGYÁS MEGELŐZÉSE

Ha a hőmérséklet fagypont alá csökken, az súlyos károkat okozhat a gépben. Ezt megelőzendő kövesse az alábbi lépeseket:

1. A gép kikapcsolását követően vegye ki a víztartály.

2. Nyomja meg a kávékészítés gombot kb. 10 másodpercig , hogy a maradék vizet is kiengedje.

HULLADÉKKÉNT VALÓ KEZELÉS

Kérjük a kávégépet a hatályos jogszabályoknak megfelelően helyezze a szemétbe. A gépet tilos háztartási / kommunális szemétbe dobni, mivel az veszélyes hulladéknak minősül. Ezért kérjük keresse fel a helyi hulladékgazdálkodási céget, hogy miként teheti ezt meg környezetkímélő módon.