| PL41TEM |  |
| --- | --- |

LEÍRÁS:

| - hidegvíz tartály - csésze melegítő - / - gőzszabályzó - felső szűrőtartó fej - gőzölő/forró víz kar - kivehető vizelvezető tálca - filtertartó kar - 1-es csésze szűrő - 2-es csésze szűrő - be/ki kapcsoló (a job oldalon) - / | - kávé/forró víz (tea víz)/gőz kapcsoló - Jelző lámpa: a kávékészítésre kész - kávé tömörítő - tamper - mérőkanál - nyomásmérő - POD tartó - kivehető víztartály fedő - vízszint jelző - PID hőmérséklet szabályzó - szivattyúkar kapcsoló –be/ki |
| --- | --- |

Használati utasítás:

A gép indítása:

- Vegye ki a gépet a csomagolásból és bizonyosodjon meg róla, hogy az összes tartozékot kivette-e (védőtáska tartalmazza).

- helyezze a gépet sík területre és rakja biztonságos távolságra más meleg dolgoktól és a vízcsaptól.

- Nyissa fel a víztartály tetejét (19) és vegye ki a tartályt (1) úgy hogy ne sértse meg a tartály belsejét.

- Töltse meg a tartályt (1) hideg vízzel.

- Rakja vissza a víztartályt a gépbe és ellenőrizze, hogy a vízcsövek nem sérültek meg és hogy a szűrő jól illeszkedik, csukja be fedelét  (19).

- Rakja hálózatba a gépet. Ellenőrizze, hogy megfelelő a hálózat. (220V)

- Helyezze a filtert a tartó karba (8) és tegye a felső szűrő (5) alá és fordítsa el balról jobbra. Hagyja így amíg meleget kap és használatra kész lesz.

- Kapcsolja be a gépet a be/ki kapcsolóval. (11). A kapcsoló jelzőlámpája (11) megerősíti, hogy használatra kész.

- Nyissa ki a gőz/melegvíz fogantyút (4). Tegyen a gőzkar (6) alá tároló edényt. (A 9-11 pontokban leírt utasításokat csak az első beüzemelésnél kell elvégezni. )

- Helyezze a készenléti mutatót (13) középső üzemmódba és kapcsolja be szivattyút (22).

- Először víz fog kifolyni  a gőzfúvókán (6), kapcsolja le a szivattyú kapcsolót (22) és zárja be a gőz/forró víz fejet (4).  Rakja a kapcsolót (13) kávé üzemmódra.

- Miután befejezte ezeket a műveleteket, hogyja bekapcsolva a gépet.

- A PID (21) mutatni fogja a boiler belső hőmérsékletét és ellenőrzni fogja a melegedését.

- A PID már be van állítva a gyártó által 95 fokra, ami az ideális hőmérséklet egy jó csésze kávéhoz. Ha meg akarja változtatni a PID hőmérsékletét, akkor kérjük kövesse a Hogyan kell a boiler hőmérsékletét beállítani a PID segítségével felírat alatt található utasításokat).

Espresso előkészítése:

- Ellenőrizze a víztartályt  (1) töltse fel vízzel a vízszint jelzőig (20).

- Kapcsolja a be/ki kapcsoló gombot (11):a jelzőlámpa működésbe jön. . A szint kapcsolót állítsuk kávé üzemmódba. (13) Csak akkor csinálja ezt a műveletet, ha a gép nincs bekapcsolva, ha be van kapcsolva a gép kövesse a következő pontot.

- Amint a PID mutatja, hogy milyen hőmérsékletet állított be és a jelzőlámpa (14) ég, a gép használatra kész.

- Helyezze az 1-es csészetartót (9) vagy a kettes csészetartót (10) a filter tartókarba (8) ami felmelegszik felső szűrőtartó  által a 7-es pont leírása szerint. (a filtertartó kart utánna vegyük le)

- Töltse meg a filtert  őrölt kávéval ( egy közepes adagolókanállal) (16): 1+ ½  mérőkanál (16) = 1 kávéscsésze  - 3 mérőkanál (16) = 2 kávéscsésze. Minden esetben mérőkanállal töltse be a filtert, nyomja meg a kávét a kávé tömörítővel(15) mielőtt a következő mérőkanállal megtölti  bizonyosodjon meg róla, hogy nem maradt a kanálba kávé.

- Helyezze a filter tartókart (8) felső szűrő gyűrűbe (5), erősen fordítsa balról jobbra, és rakja a csészét a tálcára(7).

- Kapcsolja be a szívattyút (22)

- Ha megkapta a kívánt mennyiségű kávét kapcsolja ki a szivattyút.

Távolítsa el a filter tartókart (8) és rakja messze a géptől. Bizonyosodjon meg róla a kávátartó tiszta és helyezze újra felsőszűrőre , hogy újra felmelegedhessen

Gőzölés:

- Ellenőrizze a víztartályt  (1) töltse meg vízzel a vízszint jelzőig

- Nyomja meg a be/ki kapcsoló gombot (11):a jelzőlámpa működésbe jön. Csak akkor csinálja ezt a műveletet, ha gép  kikapcsolva van. Ha be van kapcsolava akkor kövesse a következő pontot.

- Állítsa a kapcsolót gőzölő üzemmódba. (13)

- A lámpa (3) bekpacsol akkor a gép készen áll a jó és állandó gözelosztáshoz. FIGYELEM: ha megvárjuk míg a lámpa kialszik a gőzölés minősége rosszabb lesz.

Nyissa ki a gőz/forró szabályzó fejet (4). Először egy kis víz fog lefolyni, utána gőz .

- Rakja a csészét (a tejjel) a gőzölő cső alá(6) és fordítsa el a fejet (4) teljesen.

- Miután az ital megfelelően felhabzott, zárja be a gőz/foró víz fejet (4).

- Fontos: miután felgőzölte a tejet, újra nyissa ki a gözölő fejet (4) (tegyen egy üres csészét gőzölő csőhöz (6)) és helyezze a gőzölőkapcsolót forró víz üzemmódra (13), és kapcsolja be a szivatyút (22). Ha a víz kifolyt a gőzölő csőből(6), zárja el a gözőlő fejet (4)   és ezzel egyidőben kapcsolja ki a szivatyút (22) és helyezze újra a kapcsolót (13)kávé üzemmódra. Óvatosan tisztítsa meg a gőzlőfejet (6). Ez a művelet szükséges azért, hogy visszaszállítsuk a vizet a a gép csövének belsejébe.

Forró víz:

- Ellenőrizze a víztartályt (1) töltse meg vízzel a vízszint jelzőig (20).

- Nyomja meg a be/ki kapcsoló gombot (11):a jelzőlámpa működésbe jön. Csak akkor csinálja ezt a műveletet, ha gép  kikapcsolva van, ha be van kapcsolva akkor kövesse a következő pontot

- Rakja a kapcsolót(13) forró víz üzemmódba. (középső állás)

- Amint a PID mutatja, hogy milyen hőmérsékletet állított be és a jelzőlámpa (14) bekapcsol, a gép használatra kész.

- Nyissa ki a gözölő fejet (4) és kapcsolja be a szivattyút(22).

- Forró víz fog kifolyni a gőzölő karból (6).

- Ha megkapta kívánt mennyiségű vizet kapcsolja ki a szivattyút (22) és zárja el a gőzölő/víz fejet (4).

- Miután kifolyt a kívánt mennyiségű víz(6), győződjön meg róla hogy van még egy kis víz a tartályban (1).

Hogyan kell a boiler hőmérsékletét beállítani a PID segítségével:

A PID hőmérséklete gyárilag 95 fokra van beállítva, Ha meg akarod változtatni a hőmérsékletet kövesd a következőket:

  - nyomja meg a gombot  ; amint a mutate a PRG felíratot mutatja nyomja meg a gombot  ;

  - amint a kijelző mutatja boiler hőmérsékletét , segíts ezzel a gombbal és  azért, hogy a kívánt hőmérsékletet elérd, kezd a min.  80C°-ról  és max 130C°.-ig melegítsd.

  - 3 s-el az utolsó gomb megnyomása után, a beállított hőmérsékletet memorizálja és mutatja a a hőmérséklet alakulását.

NB: ha a hőmérséklet túl magas, és egyszer kávét szeretnénk készíteni, a kijelző villogni fog.

Hasznos tippek:

  - Az egyes csésze és (9), a kettes csésze tartót (10) nem szükséges minden használat után elmosni, de ellenőrizze hogy ne legyenek koszosak, eltömődve.

  - A legjobb eredmény érdekében javasoljuk, hogy a csészét a csészetartón melegítse (2) amelyik csak akkor működik ha a gép használatban van.

  - A PID a gyártó által megfelelő hőmérsékletre van állítva hogy egy kiváló espressot készítsünk. Melegítés  és a víz és kávé elosztása közben, a hőmérséklet változhat (+/- 10/12°C). Emelett van egy hőmérséklet figyelmeztető is: 108°C felett the PID’s kijelzője mutatja a hőmérsékletet, de időnként; ez normális és melegszik, de a kávé nem lesz olyan jó mintha magasabb hőmérsékleten készítettük volna.

Rendszeres karbantartás és óvintézkedés

- Ajánlatos minden használat után tisztítani, a gőzölő kart(6) és szűrőtartót (8).

- Havonta egyszer ajánlot a készülék vízkőtelenítése és a felső szűrő  (5)  takarítása vakszűrő segítségével.

- A tisztításhoz ajánlatos megnedvesített ruhát használni.

- Ne hagyja magára a gépet. És ne rakja vízbe a gépet.

- Csak felnőttek használhatják, tartsák távol gyerekektől.

- ne mossa a szűrőt és a szűrű tartót mosógépben

- Használat közben néhány része magas hőmérsékletű lehet, óvatosan kezelje

- A szivatyút ne hagyja bekapcsolava.

Technikai adatok:

Feszültség: 230 V – 50 Hz; PL41TEM/110 – 120V-60 Hz

Áram: 1050 W

Melegítési idő: ca. 3 min.

nyomás: 15 bar

PID’s szabályozás: from 80°C up to 130°C

víztartály: 2,7  litres

Méretek (HxLxD): 34*23*27 cm
Súly: 7,5 kg

Működik őrölt kávéval  és kávépárnával

Meghibásodás:

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket, ami a leninkább naprakész technikai újításokkal készült

Kövesse óvatosan az egyszerű működési leírást, mely figyelembe veszi a biztonsági előírásokat, mellyel a legjobb teljesítményt nyújtja és megbízhatóságát értékelni fogják a következő években

Kérem alkalmazza az alábbi leírsokat a leggyakrabban előforduló problémákra , hogy megodhas  őket:

| Probléma | Ok | Megoldás |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kávé nem krémes | 1.a kávékeverék nem jó a gépbe 2.helytelen őrlés 3. Túl kevés kávé a tartóban: a manometer 8 bar alatti nyomast jelez 4. A filtertaró nem ilesszkedi a felső szűrő gyűrűre | 1. Használjon másik kávépárnát 2. állítsa be a kávédarálót 3. Rakjon több kávét a tartóba és nyomja bele óvatosan 4. Rögzítse a filtertartó kart a felső szűrőre |  |
| A kávé túl hideg | 1. A gép nem érte el a megfelelő hőmérsékletet 2. A filter tartzókar nem előmelegített 3. A csésze nincs előmelegítve 4. Thermostat meghibásodott. | 1. Nézze a “a gép indítása” és a “az espressokészítése” 2. A filtertaró a vízzel együtt felmelegdett– nézze a gép indítása felíratot 3. helyesen melegítsa a csészéket a csésze-melegítőn (2) 4. vegye fel a kapcsolaot a szervíz központtal |  |
| A kávé túl gyorsan jön | 1. a kávé túl durvára van örőlve 2. Túl kevés a kávé 3.nem megfeleló a nyomás 4. a kávé rossz vagy nem megfelelő | 1. Használjon finomabb darálást 2. Rakjon több kávét a tartóba 3. erősebben tömörítse a kávét 4. különböző kávé, keveréket használjon |  |
| A kávé kifolyik a filter tartókar között | 1.A filtertartó nem helyesen van beillesztve 2. túl sok kávé van a tartóban 3. A filtertartó széle nem tiszta. 4. A douche seal meghibásodott | 1. Illessze be helyesen a filtertartót 2. Rakjon kevesebb kávét a tartóba 3. Tisztítsa meg a kávétartó szélét és a felső szűrő fejet 4. Hívja a legközelebbi szervíz központot |  |
| A kávé csak cseppekben jön | 1. túl erősen őrölt a kávé 2. túl sok kávé van a tartóban 3. a kávét túl erősen nyomja 4.A felső szűrő piszkos | 1. Finomabb őrlést használjon 2. Rakjon kevesebb kávét a tartóba 3. sokkal gyengébben nyomja a kávét 4. takarítsa meg a fejet |  |
| A gép nem gőzöl | 1. A vízcső elzáródott 2. hiányzik a víz a tartályból | 1. Tisztítsa meg a csövet tűvel 2. nézze meg a “a gép indítása ”felíratot |  |
| nem jön kávé; a gép 0 bar nyomás jelez | 1. Hiányzik a víz a tartályból 2. a gözölő be van kapcsolva | 1. töltse meg a tartályt 2. kapcsolja ki a gőzölőt |  |
| nem jön kávé és a manométer több, mint 14 bar nyomást jelez | 1. A kávé túl apróra van őrölve 2. Túl sok kávé a tartályban 3. Túl erősen nyomja a kávét 4.A felső szűrő piszkos | 1. használjon durvább örlést 2. rakjon kevesebb kávét a tartóba 3. nyomja gyengédebben a kávét 4. takarítsa meg a fejet |  |
| a gép nem működik és a bekapcsol gomb nem jelez | 1. nincs áram 2. A kábel nem jól van bedugva 3. a kábel megsérült | 1. Helyezze vissza a gépet az áramforrásra. 2. dugja be helyesen a kábelt 3. vegye fel a kapcsolaot a szervíz központtal egy jó kábelért |  |
| a bekapcsol gomb jelez, de a gőzőlő jelző nem működik 10 percen belül | 1. Termostat meghibásodott 2. a melegítő elem meghibásodott | 1. vegye fel a kapcsolaot a szervíz központtal 2. vegye fel a kapcsolaot a szervíz központtal |  |

A beillesztett adatok és képek bemutatják hogy hogyan változtassunk előzetes észrevétel nélkül , hogy fejlesszük a gép teljesítményét .

|  | Fontos információk a gép helyes használatára összhangban az 2002/96/EC irányelvvel A működés végén a terméket vigye speciális huuladékgyűjtő helyre vagy szállítsa visza olyan forgalmazónak, aki foglalkozik speciális visszagyűjtéssel. A háztartási készülékek szelektív gyűjtésével megelőzhetjük a környezetre és az egészségre mért káros következményeket, amellyel jelentős energiát és alapanyagforrásokat takaríthatunk meg. A terméken elhelyezett áthúzott szemeteskuka embléma is a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára hívja fel a figyelmet. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CE megfelelőségi nyilatkozat Gemme Italian srl, mint gyártó saját felelőségének teljes tudatában kijelenti, hogy a PL41TEM cikkszámú termék összhangban van az alábbi irányelvekkel: CEI EN 60335-1, CEI EN 60335-2-15 Illetve igazolja, hogy a fent említett termék megfelelt az EMC elektromágneses kompatibilitás tesztjének. A nyilatkozatok tükrében kijelentjük, hogy a gyártó cég speciális engedélye nélkül a termék nem változtatható. |  |  |

Castegnato, 01/12/2014

Amministratore delegato

|  | Gemme Italian Producers srl Via del Lavoro 45 - I - 25045 Castegnato (BS) Italy Tel: +39 030 2141199 - Fax: +39 030 2147637 www.lelit.com - lelit@lelit.com - P.Iva 03426920173 |
| --- | --- |