HASZNÁLATI UTASÍTÁS

LELIT – PL91T

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Kérjük a gép használata előtt figyelmesen olvassa át jelen használati utasítást. A termék 1 vagy 2 csésze kávé elkészítésére alkalmas; többirányú karral felszerelt a gőz/forró víz adagolásához. A homlok panelen megjelenő szimbólumok egyszerűen értelmezhetőek. A gépet otthoni használatra tervezték, ezért nem alkalmas a folyamatos professzionális kávé készítéséhez. A gép hangerőssége nem haladja meg a 70 dB-t.

Jelen használati utasítás szerves részét képezi a terméknek. Kérjük olvassa el a figyelmeztetéseket, mivel fontos információt tartalmaznak a biztonságos beüzemelésről, használatról és karbantartásról. Kérjük őrizze meg a jövőre való tekintettel.

A termék csomagolását tartsa távol gyermekektől (műanyag zacskók, polisztirén stb. ).

A terméket kizárólag espresso egyéb forró italok készítésére tervezték, valamint a csészék előmelegítésére. Bármilyen ettől eltérő használat helytelen és veszélyes lehet. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen használatból eredő károkért.

Ne engedjük, hogy a gyerekek játszanak a termékkel.

Működés közben a terméket ne hagyjuk felügyelet nélkül, illetve ne használjuk kültéren.

A gépet ne merítsük forró vízbe, illetve ne tisztítsuk sprével. Ha a terméket olyan helyen tároljuk, ahol a hőmérséklet fagypont alá eshet, akkor ürítsük ki a tartályt és a vízcsöveket.

Ne használjunk az előírásoktól eltérő alkatrészeket vagy kiegészítőket.

A gyártó nem vonható felelősségre olyan károkért, amelyek az illetéktelen személy által végzett javításból erednek.

A fent felsorolt bármely biztonsági előírás be nem tartása esetén a garancia érvényét veszíti.

Mivel elektromos termékről van szó az áramütés veszélyét nem lehet teljes mértékben kizárni, így kérjük tartsa be a következő előírásokat:

-Az elektromos vezetéket először a géphez csatlakoztassa és csak után a fali aljzatba.

-A termék áramtalanításához kapcsolja ki a terméket, majd húzza ki az elektromos vezetéket a fali aljzatból.

-Ha helytelen működést észlel, ne próbálja meg megjavítani a gépet. Kapcsolja ki, áramtalanítsa majd vegye fel a kapcsolatot a szerviz központtal.

-Ha sérülnek az elektromos vezeték, ne használja a gépet, hanem azonnal vegye fel a kapcsolatot a szerviz központtal.

-Áramtalanítsa a készüléket, ha nem használja.

-Mielőtt tisztítaná a külső felületeket, rárakna vagy leszedne alkatrészeket, kapcsolja ki és áramtalanítsa a gépet és várja meg amíg lehűl.

-Figyeljen rá, hogy az elektromos vezeték ne kerüljön forró felületre.

-Ha a gyáró által nem jóváhagyott alkatrészeket/kiegészítőket használ az tűzhöz, áramütéshez és egyéb sérüléshez vezethet.

-Ne helyezze a készüléket forró felületre.

-Mielőtt bekapcsolja a gépet győződjön meg róla, hogy az áramforrás megfelel a terméken feltüntetett technikai paramétereknek és földelt.

-Ne érintse meg a készüléket vagy az elektromos vezetéket vizes kézzel vagy vizes lábbal.

-Győzödjön meg róla, hogy az áramforrás könnyen elérhető legyen, hogy bármikor könnyen áramtalanítani tudja a készüléket.

-Ne használjon adaptert, hosszabbítót a termék áram alá helyezéséhez.

-A termék működésekor ne érjen hozzá a csészemelegítő részhez, mert forró lehet.

-Soha ne irányítsa a gőzkart a teste felé.

-Működés közben soha ne távolítsa el a filtertartót.

-Azok a részek, amelyeken „vigyázat forró” felirat látszódik, rendkívül magas hőmérsékletűek, így nagy odafigyeléssel kezelje őket.

-A melegítőre kizárólag csészéket vagy üvegpoharakat helyezzen; illetve teljesen szárítsa meg őket ráhelyezés előtt.

FŐBB JELLEMZŐK

LCC – LELIT KONTROLL KÖZPONT

A boiler hőmérsékletének beállításához valamit a kávékészítéséhez tökéletes folyamatos kontrolljához.

KÁVÉADAGOLÓ

Az innovatív adagoló csőnek köszönhetően, amely 1 vagy 2 csésze elkészítéséhez is alkalmas, láthatjuk, ahogy a krém útját a csészéig.

NYOMÁSMÉRŐ

A hátulról megvilágított mérővel folyamatosan látja a nyomást és ellenőrizheti, hogy az espresso a megfelelő módon készül-e el.

ELŐFORRÁZÁS

A kávé benedvesítéséhez, a kávékészítést megelőzően pár perccel. Ez kompakttá teszi a ledarált kávét és segíti az espresso egyenletes kifolyását.

ROZSDAMENTES ACÉL

A maximális higiénia megtartására, valamint a könnyű tisztítás érdekében. Egyszerűen csak törölje át egy kendővel és gépe újra ragyogni fog.

ENERGIATAKARÉKOS

Ha a gépet hosszú ideig nem használja, automatikusan átkapcsol energiatakarékos üzemmódba. Ezzel pénzt és értékes erőforrásokat takaríthat meg.

LCC – LELIT KONTROLL KÖZPONT

Ez a Lelit espresso gép agya. Utolsó generációs elegáns, grafikus LED displayjel felszerelve. Kontrollálja a gép minden funkcióját, és lehetővé teszik, hogy módosítsa a beállításokat valamint hasznos tanácsokat ad, hogyan érheti el a legjobb eredményt.

A központ számos beállítás kezelését lehetővé teszi:

-A kávé és a víz hőmérsékletének beállítását

-A kiengedett gőz hőmérsékletének beállítását

-Az előáztatási idő beállítását

-Aktiválni/kikapcsolni az előforrázás funkciót

-

GYORS TERMÉKÁTTEKINTÉS

Vegye ki az új espresso gépét a dobozból és nézze át a különféle alkatrészeket és kiegészítőket.

- Víztartály

- ON/OFF kapcsoló gomb

- Kávé kapcsoló

- Gőzölés kapcsoló

- Forró víz kapcsoló

- Kávé adagoló egység

- Öntisztító csésze tartó rostély

- Eltávolítható, vízelvezető tálca

- Széles csésze melegítő

- Hátulról megvilágított nyomásjelző

- Gőz/forró víz adagoló gomb

- LCC – Lelit Kontroll Központ

- Többirányú gőz/forró víz kar

A doboz tartalma

-műanyag tamper

-kávé mérő kanál

-elektromos vezeték

-vakszűrő

-filtertartó 1 vagy 2 csészéhez alkalmas filterrel

HASZNÁLAT

A Lelit gépek nem automaták. Egy kellemes csésze kávé elkészítéséhez meg kell tanulni a megfelelő használatot és egy kis gyakorlatot kell szerezni. Kövesse figyelmesen az utasításokat. Ezután hamarosan olyan kávét tud majd készíteni, mint a kávéházakban, az Ön ízlésének megfelelő krémes állaggal.

A GÉP ELINDÍTÁSA

Nagyon fontos, hogy betartsa a következő utasításokat a gép első használatakor, hogy meggyőződjön róla, hogy a termék megfelelően működik. Az alábbi pontokat CSAK az első alkalommal kell végigkövetnie.

A CSOMAGOLÁS KIBONTÁSA

Bontsa ki a gépet a csomagolásból és helyezze vízszintes felületre. Vigyázzon, az egység súlya 9,2 kg!

VÍZFELTÖLTÉS

1.Vegye ki a tartály a helyéről.

2.Töltse fel a tartály szobahőmérsékletű vízzel.

3.Helyezze vissza a tartály.

Figyelem! A tartály egy olyan egységgel van felszerelve, ami automatikusan érzékeli, ha vizet töltenek bele. Ha mozgatja a tartályt, ellenőrizze le, hogy a csövek nem hajlottak-e el és hogy a filter teljesen a helyén van-e. Vízhiány esetén az LCC kijelzőn megjelenik egy figyelmeztető üzenet. Ebben az esetben hajtsa végre a „Vízfeltöltés” pont alatt leírtakat.

A KÁVÉFŐZŐ GÉP BEKAPCSOLÁSA

Figyelem! Győződjön meg róla, hogy a az áramforrás, amire csatlakoztatja a gépet, technikai paramétereiben megegyezik a terméken feltüntetet adatokkal.

Csatlakoztassa a gépet a vezeték segítségével a fali aljzatba.

Kapcsolja be a gépet az on/off gomb segítségével. A kijelzőn megjelenik a Lelit logó és három gomb.

Figyelem! Egyedül az első alkalommal, amikor bekapcsolja a gépet, az egység automatikusan elkezdi feltölteni a boilert. – ha azonnal nem indul el a vízfeltöltés, akkor a  „kávé” gombot rögtön meg kell nyomni és átfolyatni a vizet, mindaddig amíg meg nem látjuk, hogy már folyik a víz a fejből.

– Ha automatikusan elindult a vízfeltöltés: .Ez idő alatt, víz fog kifolyni a szerkezetből a Lelit logó pedig villog a kijelzőn.

A kijelző panelen látni fogja, hogy a víz boiler hőmérséklete villog. Ez addig folytatódik, amíg a működési hőmérsékletet el nem éri.

Várjon amíg teljesen feltöltődik és az „OK” felirat megjelenik a kijelzőn. Így a gép elérte a működési hőmérsékletet és készen áll a használatra.

A GÉP HELYES MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE

KÁVÉ

Helyezze be a filter tartót, még kávé nélkül, a karral összehangolva, úgy, hogy a lakat szimbólumot lássa.

Figyelem! Egy új gép esetén, hogy ezt a pozíciót elérje, tanácsos kicsit megnedvesíteni a filter szélét egy kis vízzel. Rövid használat után, ezt a pozíciót könnyen be tudja majd állítani különösebb erőkifejtés nélkül.

Nyomja meg a bekapcsoló gombot, hogy kiengedjen körülbelül fél liter vizet. A kijelzőn megjelenik a kávé ikon és egy visszaszámláló, hogy mikorra készül el a kávé.

Miután kifolyt a kb. fél liter víz, nyomja meg a gombot, hogy megállítsa a további folyást. Ez a

ESPRESSO KÉSZÍTÉS

Köszönhetően az előre beállított funkcióknak, a gép azonnal kész egy espresso készítésére. A beállítások megváltoztatásához kövesse az „LCC beállítások megváltoztatása” menüpontot.

Figyelem! A gépet csésze melegítővel szállítjuk. Meleg csészék használata segíti az espresso minőségének, ízének, aromájának növelését.

A gép előkészítése

Kapcsolja be a gépet az ON/OFF gombok segítségével. A displayen megjelenik a Lelit logó, a három gomb és a mérő egy kis időre.

Helyezze be a filter tartót kávé nélkül a kávé adagoló egységbe, úgy hogy a kar úgy álljon, hogy a zár szimbólum látszódjon.

Az LCC displayen villogni fog a boiler hőmérséklet. Ez addig növekedni fog, amíg a gép el nem éri a szükséges hőmérsékletet. Várjon amíg az OK megjelenik a displayen, ami jelzi a működési hőmérséklet elérését.

Így a gép készen áll a használatra.

Kávé elosztás

Helyezze be a kiválasztott filtert a forró filter tartóba.

Öntse a kívánt mennyiségű őrölt kávét a filterbe.

Ajánlás! 1 csészéhez 7g-ot 2 csészéhez 14g-ot ajánlunk.

Tömörítse a kávét tamperrel és távolítson el minden kávémaradványt a filter széléről.

Helyezze be a filter tartót a kávé adagoló egységbe, úgy hogy a nyele a lakat szimbólumot mutassa.

Helyezzen 1 vagy 2 csészét a a filter tartó alá.

Nyomja meg a kávé adagoló gombot. A displayen megjelenik egy másodpercenkénti visszaszámláló.

Figyelem! A kijelző csak egy ideális készítési időt jelenít meg.

Ha vége a gyárilag beállított időnek, a kijelzőn megjelenik az OK felirat, de nem állítja le a gépet. Ha a megfelelő mennyiség lefolyt, nyomja meg a gombot, hogy leállítsa a folyást.

Távolítsa el a filter tartót, távolítsa el a zaccot és tisztítsa meg egy a tartót egy nedves ronggyal.

Figyelem! A filter tartót addig ne távolítsa el, amíg a kávé el nem készült.

Egy jó espressohoz a nyomásmérőnek a zöld zónában kell lenni a kávékészítés ideje alatt.

GŐZ ÉS FORRÓ VÍZ

A gép fel van szerelve egy gőz/forró víz adagoló karral, amivel tökéletes tejhabot tud készíteni, amely krémes és kompakt, a cappuccino igazi ismérve.

A gép előkészítése

Nyomja meg a gőz gombot. Az LCC display felvillan és mutatja a boiler hőmérsékletét. Várjon amíg eléri a működési szintet.

Ha eléri a szükséges hőmérsékletet a mérce eltűnik és helyette megjelenik a gőz ikon, valamint a figyelmeztetés, hogy a csavarjuk el a gőz/forró víz adagoló gombot. A gép így készen áll a működésre.

Figyelem! Sohase rakja a kezét vagy más testrészét a gőzkar alá.

GŐZ ADAGOLÁS

Tekerje el a gombot az óra járásával ellentétes irányba, úgy hogy a gőzkar a csésze tartó rostély felé mutasson és engedjen ki egy kis vizet.

Ha gőz jön ki csavarja vissza a gombot, helyezzen alá egy bögrét amiben a habot akarja készteni és újra nyissa ki a kart.

Ha elérte a kívánt eredményt, tekerje vissza a gőz adagoló gombot az óra járásával megegyező irányba és nyomja meg a gőzadagoló gombot, hogy leállítsa ezt a funkciót.

Figyelem! A gép az elektronikus vezérlésnek köszönhetően visszatér a kávé/forró víz készítő funkcióhoz, ha a gőz funkciót nem használjuk egy bizonyos ideig.

Az LCC (Lelit Kontroll Központ) beállítások módosítása

Gyári beállítások módosítása

Nyomja meg a „-„ gombot, hogy belépjen a beállítások menübe majd lépkedjen végig a menün.

Nyomja meg a „+” gombot a beállítás módosításához. A beállítás ekkor villogni fog.

Módosítsa az értéket/vagy beállítást a „-„ és „+” gombok segítségével.

Három másodperccel a gomb utolsó megnyomása után a Kontroll Központ raktározza az adatokat és kilép a menüből.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A gép tisztítása és karbantartása alapvető, hogy megfelelő minőség kávét tudjunk készíteni és biztosítsuk az egység hosszú élettartalmát.

TISZTÍTÁS

A gépet egy héten legalább egyszer takarítani kell.

Először áramtalanítsuk a gépet és hagyjuk kihűlni. Egy puha kendőt használjon, lehetőleg mikro szálast, mint amilyen a Lelit kendő (típus MC972 – ez nem része a csomagnak) és nedvesítse be. A teljes körű karbantartáshoz ajánljuk a Lelit ecsetet (típus: PL106 – nem része a csomagnak) amely segít a csövek hatékonyabb takarításához, hogy még a legapróbb bemenetekből is eltávolítsuk a szennyeződéseket.

Meleg csapvízben le tudjuk mosni az eltávolítható részeket. A filtereket és a filtertartót soha ne tisztítsa mosogatógépben.

Nem szükséges minden használat után kimosni a filtert, csak győződjünk meg róla, hogy nincs eldugulva.

A filter tartó tisztítása azért szükséges, hogy eltávolítsuk a ragacsos, kávészennyeződéseket, ami hatással lehet az espresso ízére.

A gőzkart külső részének tisztításához szintén nedves törlőkendőt használjon, és engedjen át rajta egy kis gőzt, hogy ezzel a tejmaradványokat eltávolítsa a kar belsejéről.

VÍZKŐTELENÍTÉS

Egy bizonyos idő elteltével a gép használatának természetes velejárója a vízkövesedés. A gyakoriságot nagyban meghatározza, hogy milyen kemény a víz. A vízkő eltömítheti a csöveket és csökkenti a kávékészítési hőmérsékletet, amivel megváltoztatja a kávé minőségét és csökkenti a gép élettartalmát.

Ennek elkerülése érdekében ajánljuk a Lelit gyanta filterünket (típus: MC747 – MC747PLUS – nem része a csomagnak) amely lágyítja a vizet. A filtert a tartályba kell helyezni a csomagoláson leírt utasításoknak megfelelően. A filter megtisztítja a vizet a benne lévő kálcium és magnézium sótól. Figyeljen rá, hogy a filter veszít a hatásából meghatározott mennyiségű víz megtisztítása után, ezért rendszeresen cserélje.

ELLENMOSÁS

Ajánlatos a gép ellenmosása havonta vakszűrővel valamint a Lelit mosószeres zacskóval (típus: PL103 – nem része a csomagnak). Az ellenmosáshoz kövesse a következő lépéseket:

-helyezze be a vakszűrőt a tartóba

-helyezze be a filter tartót kávé nélkül, a kávé elosztó egységbe, úgy, a kart úgy elforgatva, hogy a zár szimbólum látszódjon

-tartsa lenyomva a gombot és nyomja meg a meleg víz adagoló gombot 2 másodpercen belül

-Az LCC displayen megjelenik egy villogó csepp, és a két gomb addig villog, amíg a folyamat véget ér.

-Ha a mosás befejeződött, a display visszatér a normál állapotba. Vegye ki a filter tartót és távolítsa el belőle a vakszűrőt.

A LEGGYAKORIBB PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

A kávé túl hidegen folyik ki az adagolóból

-Lehetséges, hogy a gép még nem érte el a működési hőmérsékletet. → Kövesse az „espresso készítés” pontjait

-A filtertartó még nem melegedett fel megfelelően. → Kövesse a „gép bekapcsolása” alatt leírtakat.

A kávé túl gyorsan folyik ki az adagolóból és nem krémes

-A kávé túlságosan durva → Őrölje finomabbra a kávét

-A kávé mennyisége nem megfelelő → Növelje a mennyiséget

-A kávét nem tömörítette eléggé → Még erősebben tömörítse

-A használt kávé régi vagy nem megfelelő → Cserélje ki a kávét

A kávé nem folyik ki, vagy csak cseppekben érkezik

-Az őrlemény túl finom → durvábbra őrölje a kávét

-Túl sok a kávé mennyisége → csökkentse a mennyiséget

-Túlságosan összetömörítette a kávét → kevésbé nyomja össze

-A kifolyó cső el van dugulva → hajtson végre egy ellenmosást

Az LCC nem világít és a gép nem működik

-A kábel nincs megfelelően bedugva → Igazítsa meg a csatlakozót

-Az elektromos kábel tönkrement → vegye fel a kapcsolatot a szerviz központtal

A géppel nem lehet gőzölni

-A gőzcső el van dugulva → tisztítsa ki a csövet egy tű segítségével

A gép be van kapcsolva, de nem éri el a működési hőmérsékletet

-a biztosíték tönkrement → lépjen kapcsolatba a szerviz központtal

-az LCC nem működik → lépjen kapcsolatba a szerviz központtal